Инв. № 70/760

Экз. 1

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ГОРОД ГАТЧИНА»

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В

«ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ЗАПАДНОГО СТРОИТЕЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОДА ГАТЧИНЫ»

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Санкт-Петербург – Гатчина

2013 г.

Оглавление

Состав основной части проекта планировки	3

введение	4

1.	Мероприятия по развитию территории	6

1.1. Архитектурно-планировочное решение. Функциональное зонирование	6

1.2. Социально-экономическое развитие	7

1.3. Развитие транспортной инфраструктуры	8

1.4. Развитие инженерной инфраструктуры	9

1.5. Охрана окружающей среды	10

2.	Технико-экономические показатели и параметры планируемого строительства	11

- Состав основной части проекта планировки

| № | Наименование документа | Инв. № |
| --- | --- | --- |
| Текстовые материалы |  |  |
| 1 | Проект планировки территории. Основная часть | 70/760 |
| Чертежи |  |  |
| 1 | Чертеж планировки территории. Чертеж границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства социально-культурного и коммунально-бытового назначения | 70/761 |
| 2 | Чертеж красных линий | 70/762 |
| 3 | Чертеж организации улично-дорожной сети, движения транспорта и размещения парковок (парковочных мест) | 70/763 |
| 4 | Чертеж инженерной инфраструктуры (водоснабжение и водоотведение) | 70/764 |
| 5 | Чертеж инженерной инфраструктуры (электроснабжение) | 70/772 |
| 6 | Чертеж инженерной инфраструктуры (теплоснабжение и газоснабжение) | 70/773 |

- введение

Работы по внесению изменений и дополнений в «Проект планировки западного строительного района города Гатчины» выполняются ООО НПИ «ЭНКО» по заказу администрации МО «Город Гатчина» (муниципальный контракт № 106 от 09 ноября 2012 г.).

Цель проекта планировки: разработка планировочных и инфраструктурных мероприятий по подготовке и комплексному освоению площадки проектирования.

Проект планировки подготовлен в соответствии с требованиями федерального закона № 190-ФЗ от 29.12.2004 года «Градостроительный кодекс Российской Федерации» и заданием на выполнение работ (приложение 1).

Разработка Проекта планировки велась в соответствии с требованиями действующих федеральных законодательных актов, в том числе:

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ;

- Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 08 октября 2007 года № 257-ФЗ;

- Федеральный закон Российской Федерации «О безопасности дорожного движения» от10 декабря 1995 года № 196-ФЗ;

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 года № 7-ФЗ;

- Федеральный закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ;

- Федеральный закон Российской Федерации «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ;

- Федеральный закон Российской Федерации «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ;

- Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 года №123-ФЗ.

Подготовка Проекта планировки велась с учетом следующих нормативных документов:

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01–89*;

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Ленинградской области (утв. постановлением Правительства Ленинградской области от 22 марта 2012 г. № 83)

- СНиП 11–04–2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СНиП 11–02–96 «Инженерно-экологические изыскания для строительства. Основные положения». М., Минстрой России, 1997 год;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СНиП 2.04.02–84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03–85 «Канализация наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.07–86* «Тепловые сети»; методики расчета потребности тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий и сооружений;

- СНиП 41–02–2003 «Тепловые сети», 2003 год;

- СНиП 35–01–2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», 2001 год;

- СП 11.13.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны».

Проект планировки учитывает основные положения:

- Генерального плана МО «Город Гатчина» (утвержден решением Совета депутатов МО «Города Гатчина» от 23.11.2011 года № 54);

- Проекта планировки территории и эскиза застройки Западного строительного района г. Гатчины, разработанного ОАО «Ленгражданпроект» (утвержден 15.03.2011 г. № 259).

# Мероприятия по развитию территории

## Архитектурно-планировочное решение. Функциональное зонирование

- Проектом планировки предлагается сохранить сложившиеся на территории Западного планировочного района планировочные направления, такие как магистрали: бульвар Авиаторов, ул. Красных Военлетов, ул. Старая дорога, ул. Киевская, ул. Генерала Кныша, ул. Слепнева и ул. Авиатриссы Зверевой. Проектом предлагается дальнейшее развитие этих транспортных связей с возможностью выхода в другие районы города (в соответствии с Генеральным планом). В целях обеспечения безопасности дорожного движения на основных пересечениях автомобильных дорог предусмотрены одноуровневые кольцевые развязки.

- Пешеходные направления соединяют жилые кварталы с основными объектами обслуживания и транспортными узлами. Главное направление – вдоль бульвара Авиаторов, на котором проектом предусмотрено строительство сквера, размещение храма и воскресной школы, а также небольших объектов торговли и общественного питания. Проектом предлагается ограничить в красных линиях диагональное пешеходное направление, вдоль бывшей взлетно-посадочной полосы. На это направление будут обращены участки детских дошкольных учреждений и предприятий торговли. При благоустройстве взлетно-посадочной полосы должно быть подчеркнуто ее мемориальное значение посредством установки малых форм и ориентирование ее завершения на памятник летчикам – истребителям (самолет).

- Связи между отдельными кварталами и жилыми группами должны быть дополнены велосипедными дорожками.

- Для создания архитектурно-завершенного образа бульвара Авиаторов, требуется  сформировать на всем его протяжении общественно-жилую застройку со строительными характеристиками повышенного качества - благоустроенные камерные внутренние пешеходные и озелененные пространства на нулевом уровне, автостоянки для длительного хранения автотранспорта в подземных и полуподземных гаражах, объекты благоустройства.

- Территория нового района разделена на 4 квартала с различными типами жилой и общественной застройки.

- Территория кварталов №5, 6, 9 предназначена под жилую застройку, а квартала №3 – под общественную.

- Новый общественный центр района предлагается продолжить формировать по обе стороны ул. Генерала Кныша, начиная от торгово-развлекательного комплекса «Пилот». Здесь планируется разместить объекты обслуживания городского значения: бассейн «Олимпиец», два центра по обслуживанию населения, гостиницу, крытый теннисный корт, поликлинику, спортивный комплекс со спортивным залом, спортивный комплекс с катком и другие объекты обслуживания с дальнейшим выходом к ул. Киевская.

- В проектном решении предлагается максимально учесть интересы собственников земельных участков, дополнить сложившуюся зону коммунально-складских объектов отдельными объектами обслуживания (объекты торговли, автостоянки, паркинги, АЗС и т д.), тем самым сформировать в дальнейшем полифункциональную общественно-производственную зону вдоль ул. Киевская.

- Выделение функциональных зон в границах проектирования:

Жилые зоны

- Индивидуальной жилой застройки;

- Малоэтажной многоквартирной жилой застройки;

- Среднеэтажной многоквартирной жилой застройки;

- Многоэтажной многоквартирной жилой застройки;

- Жилой застройки повышенной этажности.

Общественно-деловые зоны

- Общественно-деловой застройки;

- Подзона обслуживания селитебных территорий;

- Объектов образования.

Производственные зоны

- Коммунально-складских объектов.

Зоны рекреационного назначения

- Городское озеленение.

Зоны транспортной инфраструктуры

- Железнодорожного транспорта.

Зоны специального назначения

- Озеленение специального назначения.

## Социально-экономическое развитие

Мероприятия по развитию жилищного фонда

- Строительство жилищного фонда в объеме 270 тыс. кв. м, средняя жилищная обеспеченность 30 кв. м общей площади на человека.

- Структура нового жилищного строительства по этажности на расчетный срок:

  - многоэтажная застройка (выше 9 этажей) – 59 %

  - среднеэтажная застройка (5 – 8 этажей) – 25 %

  - малоэтажная застройка (до 4 этажей) – 16 %

Мероприятия по развитию культурно-бытового обслуживания

- Строительство объектов культурно-бытового обслуживания населения:

| Наименование объекта | Емкость | Квартал | Зона |
| --- | --- | --- | --- |
| Дошкольное учреждение | 220 мест | V | ОД 1 |
| Дошкольное учреждение | 220 мест | V | ОД 1 |
| Дошкольное учреждение | 220 мест | VI | ОД 1 |
| Дошкольное учреждение | 220 мест | IX | ОД 1 |
| Дошкольное учреждение | 280 мест | IX | ОД 1 |
| Школа | 800 мест | VI | ОД 3 |
| Школа | 800 мест | IX | ОД 3 |
| Поликлиника | 300 посещений в смену | III | ОД 1,1 |
| Хоккейный корт | 1 объект | VI | ОД 1,1 |
| Крытая спортивная арена | 1 объект | III | ОД 1,1 |
| Крытый теннисный корт | 1 объект | III | ОД 1,1 |
| Стадион | 1 объект | III | ОД 1,1 |
| Бассейн | 600 кв. м зеркала воды | III | ОД 1,1 |
| Торговый центр (встроенный) | 3000 кв. м торговой площади | IX | Ж 5 |
| Торговый центр | 1500 кв. м торговой площади | IX | ОД 1,1 |
| Торговый центр | 400 кв. м торговой площади | V | ОД 1,1 |
| Торговый центр (встроенный) | 400 кв. м торговой площади | V | Ж 5 |
| Торговый центр | 3000 кв. м торговой площади | III | ОД 1,1 |
| Многофункциональный центр обслуживания населения | 2 объекта | III | ОД 1,1 |
| Гостиница | 300 мест | III | ОД 1,1 |
| Церковь | 1 объект | Бульвар Авиаторов | ОД 1,1 |

## Развитие транспортной инфраструктуры

- Реконструкция по параметрам предложенных поперечных профилей участков улиц:

  - Киевская;

  - Генерала Кныша;

  - Авиатриссы Зверевой;

  - Старая Дорога (от магистрали № 10А до ул. Красных Военлетов, 0,5 км);

  - Слепнева (от ул. Авиатриссы Зверевой до бульвара Авиаторов, 0,4 км).

- Строительство новых участков улично-дорожной сети по параметрам предложенных поперечных профилей:

  - ул. Красных Военлетов (от ул. Авиатриссы Зверевой до ул. Киевская, 0,9 км);

  - ул. Слепнева (от бульвара Авиаторов до ул. Киевская, 0,5 км);

  - магистрали № 10А;

  - бульвара Авиаторов (от ул. Красных Военлетов до ул. Генерала Кныша, 0,8 км);

  - улиц местного значения, обслуживающих площадку проектирования (3,0 км).

- Общая протяженность улично-дорожной сети составит 7,4 км, в том числе магистральных – 4,4 км, а их плотность, соответственно, 5,6 и 3,4 км/кв. км.

- Организация одноуровневых кольцевых развязок на пересечении улицы Красных Военлетов и бульвара Авиаторов, Красных Военлетов и Авиатриссы Зверевой, Слепнева и Авиатриссы Зверевой.

- Дополнение существующей сети общественного транспорта в соответствии с принятым развитием магистральных улиц. Протяженность линий автобуса (по оси улиц) проектируемой территории составит 4,4 км.

- Организация остановок общественного транспорта, конечного пункта городского пассажирского транспорта в кв. VII.

- Развитие пешеходно-велосипедных направлений. Главное из которых – бульвар Авиаторов, предусматривается сохранение его выхода в дворцово-парковую зону города и сооружение внеуличного пешеходного перехода через ж/д пути Балтийской линии. Организация бульвара на месте бывшей взлетно-посадочной полосы, соединяющего  пл. Станислава Богданова и бульвар Авиаторов.

- Организация мест постоянного хранения автотранспорта: 2-х многоярусных гаражей по 300 машино-мест каждый; открытых охраняемых стоянок (вместимостью 1900 машино-мест), открытых придомовых стоянок (вместимостью 600 машино-мест); подземных и полуподземных гаражей с эксплуатируемой кровлей (вместимостью 1200 машино-мест); сохранение существующих гаражей боксового типа.

- Организация автостоянок (парковок) для кратковременного пребывания автомобилей у объектов административного, культурно-бытового и прочего назначения.

- Строительство АЗС на 6 колонок на пересечении ул. Киевской и ул. Слепнева (кв. VI).

## Развитие инженерной инфраструктуры

Водоснабжение

- Замена магистральных трубопроводов второго водопроводного кольца Д = 500-400 мм, обеспечивающих водой Западный район.

- Строительство перемычки между I и II магистральными кольцами водопровода (от угла ул. Куприна и Воскова до ул. Крупской и Константинова).

- Строительство водопроводной линии Д = 600 мм по ул. Генерала Кныша от ул. Зверевой до ул. Новоселов (до перемычки Д = 500 мм) и далее Д = 200 мм по ул. Северной до ул. Полевой.

- Проектирование и строительство Юго-Западного городского водозабора подземных вод в увязке с водопроводными сетями.

Водоотведение

- Замена напорных трубопроводов главного канализационного коллектора № 3 (две линии стальных труб Д = 700 мм) от РНС до кгн на ул. Рощинской (в эксплуатации с 1980 г).

- Строительство второй линии напорного коллектора бытовой канализации Д = 1000 мм от ГНС до КОС (в настоящее время существует один трубопровод).

- Реконструкция районной станции перекачки (РНС в эксплуатации с 1980 г).

- Проектирование и строительство второго этапа реконструкции КОС и системы обеззараживания.

- Строительство уличных коллекторов дождевых стоков с очистными сооружениями (ДОС).

Энергоснабжение

- Строительство распределительного пункта 10 кВ со встроенной трансформаторной подстанцией (РТП).

- Строительство 14 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.

- Строительство питающих сетей 10 кВ от ПС №225.

- Строительство распределительных сетей 10 кВ.

- Строительство сетей уличного освещения.

- Реконструкция существующих РП 10 кВ №№ 14,15,17.

Теплоснабжение

- Реконструкция существующей теплотрассы Д=500 мм от котельной №10 до микрорайона Западный с заменой диаметра на больший;

- Строительство теплотрасс по улицам района;

- Устройство автоматизированных тепловых пунктов в жилых и общественных зданиях для обеспечения закрытой системы теплоснабжения.

Газоснабжение

- Строительство газопроводов низкого давления от существующих ГРП до потребителей района.

Связь

- Строительство телефонной канализации с прокладкой волоконно-оптических кабелей от ГАТС-7 до телекоммуникационных шкафов в зданиях микрорайона.

- Организация головных станций телевизионного вещания в 10 и 12 этажных жилых домах.

## Охрана окружающей среды

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

- обеспечение контроля со стороны соответствующих административных органов за соблюдением всех природоохранных нормативов;

- рекомендуется администрации города выделять финансовые средства на организацию и ведение социально-гигиенического мониторинга;

- создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог, озеленение улиц, санитарно-защитных зон;

- организация полива улиц в летний период;

- ограничение движения автомобильного транспорта в жилых зонах, развитие системы велодорожек.

Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод

- предотвращение и устранение загрязнения поверхностных и подземных вод отходами производства;

- строительство ливневой канализации;

- очистка поверхностных стоков с территории автостоянок в колодцах с фильтрующими патронами, отведение поверхностных стоков в общесплавную канализацию;

- установка счетчиков на воду в жилом секторе;

- организация дренажных систем или отдельных дренажей на участках, подверженных подтоплению и заболачиванию.

Мероприятия по охране почвенного покрова и санитарной очистке территории

- оборудование подземные накопители заглубленного типа для сбора мусора;

- организация своевременного вывоза мусора;

- организация системы селективного сбора мусора;

- установка в достаточном количестве урн в общественных местах;

- проведение регулярного санитарно-гигиенического мониторинга почв на территории детских дошкольных, школьных и лечебных учреждений.

# Технико-экономические показатели и параметры планируемого строительства

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Значения показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |
| 1.1 | Территория в границах проектирования Западного строительного района г. Гатчина | га | 205,0 |
| 1.2 | Территория жилых кварталов существующей застройки | га | 69,8 |
| 1.3 | Территория жилых кварталов проектируемой застройки – всего, в т.ч.: | га | 50,0 |
|  | V квартал (жилой) | га | 16,8 |
|  | VI квартал (жилой) | га | 15,0 |
|  | IX квартал (жилой) | га | 18,2 |
| 1.4 | Территория проектируемого района – всего, в т.ч.: | га | 82 |
|  | Жилые зоны | га | 31,83 |
|  | Индивидуальной жилой застройки | га | - |
|  | Малоэтажной многоквартирной жилой застройки | га | 9,25 |
|  | Среднеэтажной многоквартирной жилой застройки | га | 6,97 |
|  | Многоэтажной многоквартирной жилой застройки | га | - |
|  | Жилой застройки повышенной этажности | га | 15,61 |
|  | Общественно-деловые зоны | га | 24,7 |
|  | Общественно-деловой застройки | га | 14,26 |
|  | Подзона обслуживания селитебных территорий | га | 5,73 |
|  | Объектов образования | га | 4,71 |
|  | Производственные зоны | га | 4,91 |
|  | Коммунально-складских объектов | га | 4,91 |
|  | Зоны рекреационного назначения | га | 7,12 |
|  | Городское озеленение | га | 7,12 |
|  | Зоны транспортной инфраструктуры | га | - |
|  | Железнодорожного транспорта | га | - |
|  | Зоны специального назначения | га | 1,74 |
|  | Озеленение специального назначения | га | 1,74 |
|  | Улично-дорожная сеть | га | 11,7 |
| 2 | Население |  |  |
| 2.1 | Численность населения, в том числе по кварталам: | тыс. чел. | 10,5 |
|  | V квартал | тыс. чел. | 6,0 |
|  | VI квартал | тыс. чел. | 3,1 |
|  | IX квартал | тыс. чел. | 1,4 |
| 2.2 | Плотность населения района | чел/га | 160 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |
| 3.1 | Существующий жилищный фонд | тыс. кв. м | 43 |
| 3.2 | Общий объем жилищного фонда | тыс. кв. м | 313 |
| 3.3 | Убыль жилищного фонда | тыс. кв. м | 0 |
| 3.4 | Новое жилищное строительство – всего, в том числе по кварталам: | тыс. кв. м | 270 |
|  | V квартал | тыс. кв. м | 158 |
|  | VI квартал | тыс. кв. м | 67 |
|  | IX квартал | тыс. кв. м | 45 |
| 3.5 | Предельная максимальная этажность |  |  |
|  | V квартал | этажей | 12 |
|  | VI квартал | этажей | 12 |
|  | IX квартал | этажей | 12 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения в соответствии с нормативами |  |  |
| 4.1 | Дошкольные образовательные учреждения | число мест | не менее 770 |
| 4.2 | Общеобразовательные учреждения | число мест | не менее 1500 |
| 4.3 | Амбулаторно-поликлинические учреждения | пос. в смену | не менее 211 |
| 4.4 | Спортивные залы | кв. м площади пола | не менее 3675 |
| 4.6 | Плоскостные сооружения | тыс. кв. м | не менее 20,5 |
| 4.7 | Плавательные бассейны | кв. м зеркала воды | не менее 368 |
| 4.8 | Предприятия розничной торговли | кв. м торговой площади | не менее 4130 |
| 4.9 | Предприятия общественного питания | число мест | не менее 420 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети – всего, в т.ч. | км | 7,4 |
|  | магистральные улицы общегородского и районного значения | км | 4,4 |
|  | улиц и дорог местного значения | км | 3,0 |
| 5.2 | Плотность магистральной улично-дорожной сети | км/кв. км | 3,4 |
| 5.3 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта (автобуса) | км | 4,4 |
| 5.4 | Плотность линий общественного транспорта | км/кв. км | 3,4 |
| 6 | Инженерное оборудование и благоустройство территории |  |  |
| 6.1 | Водопотребление – всего | тыс. куб. м/сут | 11,6 |
| 6.1.1 | Протяженность водопроводных сетей | км | 17,8 |
| 6.2 | Водоотведение – всего | тыс. куб. м/сут | 10,2 |
| 6.2.1 | Протяженность канализационных сетей | км | 7,5 |
| 6.3 | Теплоснабжение – всего | МВт | 38,85 |
| 6.3.1 | Протяженность магистральных т/сетей | км | 10,3 |
| 6.4 | Электроснабжение – всего | МВт | 8,5 |
| 6.5 | Газоснабжение – всего | млн куб. м/год | 19,33 |
| 6.5.1 | Протяженность газопроводов в/д | км | 0,2 |

Мощность размещаемых дошкольных образовательных учреждений составляет 1160 мест

Мощность размещаемых общеобразовательных школ составит 1600 мест