## Транспортное обслуживание территории

Существующее положение

Проектируемая территория расположена в квартале №1 микрорайона Въезд, к северо-востоку от центральной части МО г. Гатчина Гатчинского муниципального района Ленинградской области.

Улично-дорожная сеть

Улично-дорожная сеть рассматриваемой территории представляет собой сеть магистралей:

Улица Чехова – магистральная улица общегородского значения. Протяженность улицы в границах проектирования около 1,15 км. Ширина проезжей части составляет 8 м – по 1 полосе движения в каждом направлении. По улице в пределах границ проектирования движение общественного транспорта не осуществляется.

Рощинская улица – магистральная улица общегородского значения. Протяженность улицы в границах проектирования около 0,86 км. Ширина проезжей части составляет 10,5 м – по 1 полосе движения в каждом направлении. По улице осуществляется движение общественного транспорта.

Проспект 25-го Октября – магистральная улица общегородского значения. Протяженность улицы в границах проектирования около 0,44 км. Ширина проезжей части варьируется от 15 до 20 м – по 2 полосы движения в каждом направлении. По улице осуществляется движение общественного транспорта.

Пушкинское шоссе – магистральная улица общегородского значения. Протяженность улицы в границах проектирования около 0,51 км. Ширина проезжей части составляет 8 м – по 1 полосе движения в каждом направлении. По улице осуществляется движение общественного транспорта.

Проектируемая улица – улица местного значения. Протяженность улицы в границах проектирования составляет около 0,4 км, обеспечивая выход на магистрали городского значения регулируемого движения (ул. Чехова и Пушкинское шоссе). Ширина проезжей части 10,5 м – по одной полосе движения в каждом направлении (ширина полосы составляет 4 м), в том числе 2,5 м предусмотрено под стоянку автомобилей с северной стороны. По улице осуществляется движение общественного транспорта.

Общее протяжение магистральных улиц, находящихся в границах проектирования – 3,27 км.

Плотность улично-дорожной сети – 2,7 км/км2.

Плотность магистральной улично-дорожной сети – 2,4 км/км2.

Площадь улично-дорожной сети в границах проектируемой территории – 3,83 га, что составляет 6,38% от площади проектирования.

Анализ комплексного транспортного обслуживания территории

Железнодорожный транспорт

Станция «Татьянино» Октябрьской железной дороги направления Балтийский вокзал – Гатчина – Луга расположена на расстоянии около 0,9 км от юго-западной границы проектирования.

Социальные и коммерческие автобусные маршруты

По Рощинской улице, проспекту 25-го Октября и Пушкинскому шоссе проходят социальные и коммерческие автобусные маршруты:

– социальные автобусные маршруты – №№ 3, 29, 107, 151, 431, 517, 527, 529, 538А, 631.

– коммерческие автобусные маршруты – №№ К-18, К-18А, К-527, Т-100, 631.

Маршруты осуществляют связь территорий с городами Павловск, Красное село и территорией городской застройки Санкт-Петербурга (ст. м. «Проспект Ветеранов», «Московская»).

Пешеходная доступность остановочных пунктов общественного транспорта

Существующие остановки общественного транспорта расположены на Пушкинском шоссе, проспекте 25-го Октября и Рощинской улице.

Согласно РНГП ЛО п. 3.5.168 дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта следует принимать не более 500 м.

Существующие остановочные пункты общественного транспорта практически полностью обеспечивают нормативную пешеходную доступность на всей территории проектирования.

В соответствии с Генеральным планом МО г. Гатчина предусмотрены проектируемые маршруты движения общественного пассажирского транспорта по проектируемым магистральным улицам в микрорайоне Въезд. В районе рассматриваемой территории проектируемые маршруты пройдут по ул. Чехова и проектируемой улице местного значения (проектируемая улица).

На прилагаемой схеме (рис. 8.1) показано покрытие территории проектирования зонами 500-метровой доступности от существующих остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта (без учета конфигурации подходов).

Рис. 8.1. Схема покрытия территории проектирования зонами пятисотметровой доступности остановочных пунктов общественного транспорта (зеленым - от существующих, желтым - от проектируемых остановочных пунктов).

Анализ развития и реконструкции улично-дорожной сети планировочной зоны, связанной с развитием территории проектирования

Генеральным планом МО г. Гатчина в районе расположения проектируемой территории и смежных районах предусмотрено следующее развитие транспортной инфраструктуры:

- реконструкция улицы Чехова от Рощинской улицы до Пушкинского шоссе общей протяженностью 1,7 км на первую очередь (2019 г.);

- реконструкция Пушкинского шоссе на первую очередь (2019 г.);

- строительство тоннеля под Варшавским направлением Октябрьской железной дороги из микрорайона Промзона 1 с выходом в районе Рощинской улицы на расчетный срок (2031 г.);

- продолжение строительства проектируемой улицы как улицы районного значения, от Пушкинского шоссе до Красносельского шоссе на первую очередь (2019 г.);

- организация автобусного движения на Пушкинском шоссе и проектируемых магистральных улицах в микрорайоне Въезд на расчетный срок (2031 г.).

Перечисленные мероприятия, планируемые к реализации в районе расположения проектируемой территории, существенно улучшат качество автотранспортных связей с Санкт-Петербургом и центральной и западной частями г. Гатчина.

Проектные предложения по развитию УДС и улучшению транспортного обслуживания проектируемой территории

Для совершенствования системы местных магистралей, повышения связности сети и создания магистрали, позволяющей снять с существующих автомагистралей часть транспортных потоков местного характера предлагается создание магистрали районного значения вдоль северо-восточной границы территории проектирования, связывающей Красносельское шоссе, Пушкинское шоссе и улицу Чехова.

Генеральным Планом г. Гатчина предусмотрено устройство автомобильного тоннеля под ж/д путями Балтийского направления в составе магистральной улицы городского значения для обеспечения транспортной связи с пересечением железной дороги в разных уровнях, с одновременной ликвидацией нескольких железнодорожных переездов. Однако реализация данного инженерного решения в соответствии с требованиями нормативных документов не представляется возможным по следующим причинам:

- Западный выход из тоннеля, указанный в транспортной схеме Генерального Плана, имеет радиусы значительно меньше нормативных. Для магистральной улицы городского значения регулируемого движения в соответствии с СП 42.13330.2011 наименьший радиус в плане составляет 400 м. Даже при изменении конфигурации, по такой схеме выход из тоннеля с нормативными радиусами разместить невозможно.

- Приближенно минимальная длина рампы на выходах из тоннеля, исходя из наибольшего уклона 50о/оо в соответствии с СП 42.13330.2011, габарита тоннеля 5 м и высотой перекрытия в 1 м, составляет 120 м. На восточном выходе из тоннеля максимальная длина рампы, которую можно разместить в соответствии с транспортной схемой Генерального плана, составляет не более 100 м.

- Строительство тоннеля открытым способом связано с большими затратами, увеличением сроков строительства, необходимостью перекрытия движения на период производства работ. Закрытие движения по железной дороге невозможно без строительства обхода. Строительство тоннеля закрытым способом – еще более сложное и затратное инженерное решение, не соответствующее задаче.

Таким образом, строительство тоннеля в соответствии с Генеральным Планом не только В качестве альтернативы предлагается устройство путепровода в створе Рощинской ул. со съездами на ул. Чехова и на планируемое продолжение Железнодорожной улицы.  Такое решение является более целесообразным поскольку строительство путепровода более простая и дешевая инженерная задача, которая не потребует перекрытия движения, а транспортное сооружение займет меньшую площадь.

На прилагаемой схеме (рис. 8.2) показано наложение проектируемого путепровода на схему функциональных зон Генерального плана МО г. Гатчина.

Рис. 8.2. Схема наложения проектируемого путепровода на схему функциональных зон Генерального плана

г. Гатчина.

Связь улично-дорожной сети проектируемой территории с прилегающей магистральной улично-дорожной сетью города осуществляется непосредственным подключением к Пушкинскому шоссе, пр. 25-го Октября, Рощинской ул., ул. Чехова и проектируемой улице. Подключение улично-дорожной сети к пр. 25-го Октября, ул. Чехова, Рощинской ул. и проектируемой улице предусматривается в виде нерегулируемых примыканий в одном уровне. Подключение к Пушкинскому шоссе предусматривается в виде бокового проезда (кармана).

Для удобства обеспечения подъезда к рассматриваемой территории и ТРЦ «КУБУС» на пересечении проектируемой улицы с ул. Чехова и Пушкинским шоссе предусмотрены перекрестки со светофорным регулированием. Также в районе примыкания Рощинской ул. к ул. Чехова проектом предусматривается светофорный пост.

Проектом предусматривается устройство разветвленной сети внутриквартальных проездов. С севера на юг территории проектирования проходит пешеходный бульвар. Бульвар осуществляет связь жилой части квартала с общественным центром.

Проектируемые внутриквартальные проезды имеют ширину проезжей части 6 м, по 1 полосе движения в каждом направлении.

Маршруты пешеходного движения организованы вдоль улиц и внутриквартальных проездов, а также на подходах к автомагистралям в районах расположения остановочных пунктов.

На регулируемых перекрестках и на подходах к остановочным пунктам общественного транспорта предусмотрены пешеходные переходы в одном уровне с проезжей частью.

Все примыкания улично-дорожной сети и нерегулируемые перекрестки выполнены в соответствии с п. 11.9 СП 42.13330.2011 и п. 3.5.115 РНГП ЛО с соблюдением треугольников видимости «транспорт-транспорт» и «пешеход-транспорт».

Проектом рекомендуется введение новых социальных и коммерческих автобусных маршрутов.

Движение коммерческих и социальных автобусных маршрутов в районе проектируемой территории предлагается организовать по ул. Чехова, а так же по Рощинской ул. социальных автобусных маршрутов.

Для обеспечения комфортного уровня пешеходной доступности дополнительно к существующим остановочным пунктам предлагаются организовать три остановочных пункта – на ул. Чехова рядом с проектируемым путепроводом в створе Рощинской ул., возле дома 26 по ул. Чехова и на пересечении ул. Чехова и проектируемой улицы.

Характеристика планируемых проектом объектов улично-дорожной сети в границах проектирования представлена в таблице 1.

Таблица 1

Характеристика планируемых объектов

| Объект | Категория | Длина, м | Ширина проезжей части, м | Ширина разделительной полосы, м | Количество, шт. | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция улицы Чехова | 2 | 1135 | 15 | - | - | - |
| Реконструкция Пушкинского шоссе | 2 | 540 | 15 |  |  |  |
| Боковой проезд Пушкинского шоссе | 2 | 490 |  |  |  |  |
| Строительство путепровода в створе Рощинской ул. со съездами на ул. Чехова и на планируемое продолжение Железнодорожной улицы | 2 | 275 | 21 | 2 | - | - |
| Строительство внутриквартальных проездов | 4 | 2125 | 6 | - | - | - |
| Строительство пешеходного бульвара | - | 1082 | 6 | - | - | - |
| Разворотные площадки | - | - | - |  | 5 | 1280 |
| Крестообразные пересечения | - | - | - |  | 4 | - |
| Т-образные примыкания | - | - | - |  | 11 | - |
| Автостоянки открытого типа в границах квартала (проектируемые) | - | - | - | - | - | 2968 |
| Автостоянки открытого типа за границами квартала (проектируемые | - | - | - | - | - | 10411 |

Автостоянки и обоснование размещения машиномест за границами квартала для

жилой застройки

Для существующих объектов жилой застройки и нежилых объектов учитывается фактическое размещение машиномест.

В соответствии с материалами утвержденного проекта планировки и проекта межевания расчет минимальной потребности машиномест для населения проектируемых объектов жилой застройки определен с учетом требований ст. 41 ПЗЗ исходя из следующих нормативов при расчетной автомобилизации 450 машин на 1000 жителей:

– постоянное хранение – 90% от расчетного парка автомобилей;

– временное хранение –70% от расчетного парка автомобилей, при этом в жилых районах размещается 50% от необходимого количества.

Для встроенных помещений в соответствии со ст. 41 ПЗЗ расчет машиномест ведется из расчета 1м/м на 5 работников и 1 м/м на 10 посетителей.

В соответствии с расчетом для жилой застройки со встроенными помещениями необходимо разместить 3383 машиноместа; для обеспечения проектируемых объектов нежилого назначения необходимо разместить 420 машиномест: из которых для объектов дошкольного, начального и среднего общего образования – 32 машиноместа, для торгового комплекса - 388 машиномест (см. таблицу 2).

Таблица 2

Таблица 2

Согласно п 3.5.214. РНГП Ленинградской области «Максимально допустимый уровень территориальной доступности организованных стоянок и гаражей для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей составляет для многоквартирных жилых домов 500 м пешеходной доступности от мест проживания автовладельцев. Для застроенных территорий, в отношении которых принято решение о развитии, пешеходная доступность может быть увеличена до 1500 м.»

В соответствии с предложениями настоящей работы размещение требуемого количества машиномест планируется организовать следующим образом (рис. 1 «Схема размещения автостоянок за границами проектирования»):

- В границах земельных участков размещено

для жилой застройки:

– на открытых стоянках на земельном участке № 6 – 50 машиномест;

– во встроенно-пристроенных подземных парковках на земельном участке № 1 – 236 машиномест;

– во встроенно-пристроенной подземной парковке на земельном участке № 7 – 63 машиноместа.

для не жилой застройки (торгового комплекса):

– на открытых стоянках на земельном участке № 44 – 90 машиномест.

- В многоэтажной парковке на земельном участке № 49 – 250 машиномест.

- В территориях общего пользования в границах квартала на открытых стоянках – 209 машиномест (из которых 32 машиноместа для объектов дошкольного, начального, среднего общего образования).

- Вдоль проектируемой ул. на открытых стоянках – 35 машиномест.

- Вдоль железной дороги (вдоль ул.Чехова) и проектируемой улицы на открытых стоянках – 1369  машиномест.

- За границами проектирования в радиусе доступности 500 м на открытые автостоянки (с возможностью размещения многоэтажных паркингов) – 1501 машиноместо.

Характеристика и потенциал территории для размещения перспективных парковок представлена в таблице 3.

Таблица 3

Характеристика земельных участков, предусмотренных для размещения машиномест легкового автотранспорта за пределами территории проектирования*

| № п/п | Кадастровый номер | Площадь | Фактическое использование | Расстояние до территории проектируемой жилой застройки, м | Максимально возможное к размещению количество м/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 47:25:0111012:7 | 5300 | Открытая автостоянка | 60 | 212 |
| 2 | 47:25:0111008:5 | 28600 | КАС «Лада» | 320 | 1144 |
| 3 | 47:25:0102001:36 (частично) | 12000 | ГСК «Рощинская» | 240 | 480 |
| Всего: |  |  |  |  | 1836 |

Организация подъезда с рассматриваемой территории к открытым автостоянкам предусмотренные за границами проектирования предусмотрены в соответствии с рис. 2 «Схема подъезда к местам размещения машиномест».

*При реализации проекта размещения многоэтажных парковок необходимо предусмотреть выделение необходимого количества машиномест для маломобильных групп населения в соответствии с требованиями действующих нормативных технических документов, кроме того может потребоваться компенсация мест для владельцев существующих гаражей	.